01	Trennwandsystem Rink N 25

Rink GmbH

Altenberger Straße 53

35576 Wetzlar

Telefon: 06441 – 5571

Telefax: 06441 – 5994

info@trennwand-rink.de

Konstruktionsstärke:

25 mm für Wände und Türen

Höhe:

200 cm, einschließlich 15 cm Bodenfreiheit

Wandaufbau:

Melaminharzbeschichtete Vollspanplatten, Farbe

nach Wahl, alle sichtbaren Trennwandkanten mit

2 mm ABS-Anleimer, Wandanschlüsse mit

Aluminium-Spezialprofilen zum Ausgleich von

Bautoleranzen.

Kopfleiste (Stabilisator) über der Vorwand durch-

Gehend aus Aluminium.

Es werden generell nur Spanplatten der Emissions-

Klasse E1 nach den Formaldehyd-Richtlinien des

Bundesgesundheitsamtes verwendet.

Türen:

Konstruktion wie Wände, stumpf in die Aluminium-

Profile der Vorderwand einschlagend, an der

Schloss Seite mit geräuschdämpfendem PVC-Profil.

Standard-Türbreite 60 cm, bei Vorraumtüren 70 cm

oder nach Wunsch.

Gegen Aufpreis Einfassung der Längsseiten mit

Aluminium-U-Profil als zusätzlicher Kantenschutz.

Beschläge:

2 Leichtmetallbänder, auf Wunsch auch dreiteilig,

zur direkten Befestigung an der Türbreit- und

Schmalseite ohne Ausfräsung. Als Bandoberfläche

werden EV-1 eloxiert, pulverbeschichtet oder

Edelstahl angeboten.

Der Bandstift aus Edelstahl wird in einem Nylon-

Gleitlager geführt.

Schließung mittels 2 Riegel-WC-Schloss. Falle

und Riegel aus Kunststoff, Sicherheitsdrücker aus

Nylon mit Stahlkern, Schauscheibe rot/weiß und

Vierkantöffnung.

Stützfüße:

Durchgehende Trennwandprofile als Trennwandfüße.

Bodenverschluss verdeckt durch PVC-Rechteckrosette.

Optional Aluminium-Rundrohr, Durchmesser

18 mm, mit Nylon-Abdeckrosette (auf Wunsch

auch Aluminium oder Edelstahl).

Farben und Oberflächen:

Plattenoberfläche mit Kristallstruktur,

Farbwahl gemäß RINK-Farbpalette.

Leichtmetallprofile E6/EV-1 – silberfarbig

eloxiert.

Gegen Aufpreis sind pulverbeschichtete

Profile lieferbar.

Preise inkl. Fracht- und Montagekosten.$)

05.01		0,00 Stück	…………………..	…………………..

Trennwandsystem Rink N 25		…………….……..	……….…………..			=============	=============