01	Trennwandsystem Rink N 40

Rink GmbH

Altenberger Straße 53

35576 Wetzlar

Telefon: 06441 – 5571

Telefax: 06441 – 5994

info@trennwand-rink.de

Konstruktionsstärke:

40 mm für Vorderwände und Türen – 25 mm für innenliegende Wände

Höhe:

200 cm, einschließlich 15 cm Bodenfreiheit

Wandaufbau:

Vorderwände und Türen aus 38mm starken Vollspanplatten,

beidseitig mit 1mm starken Schichtstoffplatten belegt.

Innenliegende Trennwände aus 25mm starken melaminharz-

beschichteten Spannplatten.

Die senkrechten Tür- und Teilkanten erhalten einen gefälzten

Buche-Massivholzanleimer, dadurch wird ein komplett

flächenbündiger Türanschlag gewährleistet.

Sämtliche waagerechten Kanten sind mit einem 2 mm

ABS-Anleimer belegt.

Der Wandanschluss der Vorderfront erfolgt als vertikale

Schattenfuge mit Aluminium-Spezialprofil zum Ausgleich

von Bautoleranzen.

Ein Aluminium-Rechteckprofil verläuft über der Vorderwand

zur horizontalen Aussteifung.

Türen:

Komplett flächenbündige Konstruktion wie Vorderwandteile.

Der Türanschlag erfolgt mittels verdeckt liegenden Tectus-

Bändern, an der Schlossseite dient eine Gummidichtung

als Geräuschdämpfung..

Beschläge:

Schließung mittels 2-Riegel-WC-Schloss.

Falle und Riegel aus Kunststoff, Sicherheitsdrücker aus Nylon

mit Stahlkern, Frei/Besetzt-Anzeige und Vierkant-Notöffnung.

Optional sind Drückergarnituren von namhaften Herstellern

aus Aluminium oder Edelstahl lieferbar.

Pro Tür 3 x komplett verdeckt liegende Tectus-Bänder.

Stützfüße:

Aluminium-Rundrohr, Durchmesser 18 mm, mit Aluminium-

Abdeckrosette , jeweils mit schützender Eloxal-Oberfläche.

Zur Niveauregulierung sind die Stützfüsse höhenverstellbar

und werden unsichtbar im Boden verschraubt.

Die Füße werden ca. 80mm tief in die Vorderwandteile eingelassen.

Optional sind Füße aus Edelstahl lieferbar.

Farben und Oberflächen:

Plattenoberfläche mit Kristallstruktur, Farbwahl

gemäß RINK-Farbpalette.

Leichtmetallprofile E6/EV-1 - eloxiert, optional

pulverbeschichtet nach RAL-Farbkarte.

Preise inkl. Fracht- und Montagekosten.$)

05.01		0,00 Stück	…………………..	…………………..

Trennwandsystem Rink N 40		…………….……..	……….…………..			=============	=============